## Theoretische Abschlussprüfung des Teil I für Gabelstaplerfahrer

Datum:                                                                                   Punkte:            / 50

Name:                                                                                    (!Bestanden ab 35/50!)

Firma:

Dieser Prüfungsfragebogen enthält 50 Fragen aus 11 Themenbereichen.

Zu jeder Frage gibt es 3 Antworten! Nur eine davon ist richtig!

1. Frage:		Welche der genannten Geräte sind Flurförderzeuge?

Antwort:

x	Regalstapler

	Regalbedienkran

	Regalbediengerät

2. Frage:		Flurförderzeuge sind gekennzeichnet dadurch, dass sie …

Antwort:

x	mit Rädern auf Flur laufen und frei lenkbar sind.

	mit Rädern auf Schienen laufen.

	mit Rädern auf Tragseilen laufen.

3. Frage:		Womit befasst sich der gerätebezogene Teil der Ausbildungsstufe

"Betriebliche Ausbildung"

Antwort:

	Gebrauch üblicher Anbaugeräte.

x	Ausbildung in der Handhabung der Stapler, die der Fahrer im Betrieb fahren soll.

	Unterricht über die Bedeutung der Betriebsanweisung.

4. Frage:		Die Stufe "Betriebliche Ausbildung" gliedert sich in …

Antwort:

	Allgemeine Ausbildung und Zusatzausbildung.

	theoretischen und praktischen Teil

x	gerätebezogenen und verhaltensbezogenen Teil.

5. Frage:	Über welche persönliche Schutzausrüstung sollte der Staplerfahrer verfügen?

Antwort:

	Rückenprotektor

	Knieschutz

x	Schutzschuhe

6. Frage:		In welcher Form muss der Auftrag zum Fahren eines Gabelstaplers

erteilt werden?

Antwort:

x	Schriftlich

	Mündlich

	durch Aushang

7. Frage:		Über welche Voraussetzung muss der Gabelstaplerfahrer

nicht verfügen?

Antwort:

	Gutes Hörvermögen

x	Deutliche und klare Aussprache

	Gute Reaktionsfähigkeit

8. Frage:	Wem obliegt die Aufgabe, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu verhüten?

Antwort:

	Der Rentenversicherung

x	Der Berufsgenossenschaft

	Der Krankenkasse

9. Frage:		An wen wendet sich die Betriebssicherheitsverordnung?

Antwort:

	Arbeitnehmer

	Fachkräfte für Arbeitssicherheit

x	Arbeitgeber

10. Frage:		Was regelt die UVV „Flurförderzeuge“ (BGV D27)?

Antwort:

x	Nur den Betrieb von Flurförderzeugen

	Betrieb und Beschaffenheit von Flurförderzeugen

	Nur die Beschaffenheit von Flurförderzeugen

11. Frage:		Über welche Voraussetzung muss der Gabelstaplerfahrer verfügen?

Antwort:

x	Alter mindestens 18 Jahre

	Deutsche Staatsangehörigkeit

	Abgeschlossene Berufsausbildung

12. Frage:		Die Schwere der Verletzung einer Vorschrift stuft sich wie folgt ab:

Antwort:

	Vorsätzlich, grob fahrlässig, fahrlässig

x	Fahrlässig, grob fahrlässig, vorsätzlich

	Grob fahrlässig, fahrlässig, vorsätzlich

13. Frage:		Bei der UVV „Flurförderzeuge“ (BGV D27) handelt es sich

um ein Regelwerk …

Antwort:

x	Der Berufsgenossenschaft

	Des Betriebes

	Des Staates

14. Frage:		Welche der genannten Unfallarten kommt bei Gabelstaplern häufig vor?

Antwort:

x	Anfahren von Personen

	Absturz von LKW-Ladeflächen

	Hängen bleiben bei niedrigen Tordurchfahrten

15. Frage:		Was ist die Hauptursache für das Kippen eines Gabelstapler

Antwort:

x	Fahren mit zu Hoch angehobener Last

	Nicht mittig aufgenommene Last

	Schlaglöcher und sonstige Vertiefungen in der Fahrbahn

16. Frage:	Bei welcher Unfallart ereignen sich die meisten tödlichen Unfälle mit Gabelstaplern?

Antwort:

	Quetschen des Oberkörpers im Hubgerüst

	Abstürzen vom Fahrerplatz

x	Umkippen des Staplers

17. Frage:	Wie viele tödliche Unfälle ereignen sich im Durchschnitt in Deutschland mit Staplern im Zusammenhang mit „Fallen, Kippen, Gleiten und Rollen“ jährlich?

Antwort:

	36

x	12

	2

18. Frage:		Ein typisches Bauteil eines Gabelstaplers ist….

Antwort:

	der Kreiszylinder

	das Regenschutzdach

x	die Lenkachse

19. Frage:		Eine Fahrerrückhalteeinrichtung muss angelegt werden, weil…

Antwort:

	sie vorhanden ist.

x	sie Leben retten kann

	ohne sie alle Steuerfunktionen des Gabelstaplers ausgeschaltet sind.

20. Frage:		Was spielt bei Verwendung eines Anbaugerätes keine Rolle?

Antwort:

x	die Farbe

	das Gewicht

	der Schwerpunkt

21. Frage:		Was ist keine Art der Kraftübertragung?

Antwort:

x	Hydrologie.

	Hydrostatik.

	Hydrodynamik.

22. Frage:		Über was wird beim Gabelstapler gelenkt?

Antwort:

	Mittelachse.

	Vorderachse.

x	Hinterachse.

23. Frage:		Fahrerrückhalteeinrichtungen dienen dazu…

Antwort:

	das Verletzungsrisiko beim Zusammenstoß zweier Stapler zu begrenzen.

x	das Risiko beim Kippen des Staplers zu begrenzen.

	den Fahrer vor Eingriff in das Hubgerüst zu schützen.

24. Frage:		Dient die Fahrerkabine als Fahrerrückhalteeinrichtung, dann müssen…

Antwort:

	wegen guter Sicht die Scheiben immer sauber sein.

	die Fenster immer geschlossen sein.

x	die Türen immer geschlossen sein.

25. Frage:		Welche Antriebsart scheidet bei Flurförderzeugen aus?

Antwort:

	Motorkraftantrieb

x	Schwerkraftantrieb

	Muskelkraftantrieb

26. Frage:		Was sind Merkmale des batterie-elektrischen Antriebes?

Antwort:

	Hoher Lärmpegel

x	Einsatz bevorzugt in Gebäuden.

	CO-Gehalt im Abgas zwischen 0,1 und 0,5 Vol%

27. Frage:	Wie verändert sich bei einem batterie-elektrischen Antrieb während des Betriebes das Batteriegewicht?

Antwort:

x	Die Batterie behält ihr Gewicht.

	Die Batterie wird leichter.

	Die Batterie wird schwerer.

28. Frage:                   Was muss bei einem Gabelstapler mit Dieselantrieb täglich kontrolliert

werden?

Antwort:

	Luftdruck der Reifen

x	Partikelfilter

	Tankinhalt

29. Frage:	Was ist beim Abstellen eines mit Flüssiggas betriebenen Staplers unsinnig?

Antwort:

	Entnahmeventil der Flasche schließen und Motor laufen lassen, bis er von selbst stehen bleibt.

	Im Abstand von 3m dürfen keine Öffnungen zu tiefer liegenden Räumen sein.

x	Wegen möglicher Funkenbildung dürfen die Gabelzinken nicht auf den Boden aufgesetzt werden.

30. Frage:		Welche Antriebsart wird bei Flurförderzeugen nicht verwendet?

Antwort:

x	Knallgasantrieb

	Flüssiggasantrieb

	Elektroantrieb

31. Frage:		Was ist für die Standsicherheit eines Staplers entscheidend?

Antwort:

x	Der Gesamtschwerpunkt muss sich zwischen Staplerschwerpunkt und Vorderachse befinden.

	Der Gesamtschwerpunkt muss sich zwischen Lastschwerpunkt und Vorderachse befinden.

	Der Gesamtschwerpunkt muss sich genau im Drehpunkt der Vorderachse befinden.

32. Frage:		Wie errechnet sich das Staplermoment?

Antwort:

x	Produkt aus Staplergewicht und Staplerarm.

	Produkt aus Staplergewicht und Achsabstand.

	Produkt aus Gesamtgewicht und Staplerarm.

33. Frage:		Worauf bezieht sich die Nenntragfähigkeit?

Antwort:

	Auf einen festgelegten Lastschwerpunktabstand und die Hubhöhe von 0,50 m (Bodenfreiheit).

	Auf einen festgelegten Lastschwerpunktabstand und die maximale Hubhöhe.

x	Auf einen festgelegten Lastschwerpunktabstand und eine Hubhöhe von 3,30 m.

34. Frage:	Wie verhält sich der Gesamtschwerpunkt eines Staplers mit Last, wenn die Last angehoben wird?

Antwort:

	Er verschiebt sich nach unten.

x	Er verschiebt sich nach oben.

	Er bleibt unverändert.

35. Frage:	Wie verändert sich die seitliche Standsicherheit eines Staplers, wenn dieser eine Last aufgenommen hat?

Antwort:

x	Die Standsicherheit erhöht sich.

	Die Standsicherheit bleibt gleich.

	Die Standsicherheit wird geringer.

36. Frage:	Wie verhalten sich die Fliehkräfte, wenn ein Stapler eine Kurve mit doppelter Geschwindigkeit befährt?

Antwort:

	Die Fliehkräfte bleiben gleich.

	Die Fliehkräfte verdoppeln sich.

x	Die Fliehkräfte vervierfachen sich.

37. Frage:	Ein Gabelstapler steht auf einer schiefen Ebene quer zur Neigung.

Wie verändert sich der horizontale Abstand seines Schwerpunktes zur Kippkante?

Antwort:

x	Der Abstand wird kleiner.

	Der Abstand bleibt gleich.

	Der Abstand wird größer.

38. Frage:		Die Drehschemelachse findet man beim …

Antwort:

	All-Rad-Stapler.

	4-Rad-Stapler.

x	3-Rad-Stapler.

39. Frage:	Wie verhält sich ein Stapler mit Drehschemelachse gegenüber einem Stapler mit Pendelachse?

Antwort:

	Der Wendekreis ist gleich.

x	Der Wendekreis ist geringer.

	Der Wendekreis ist grösser.

40. Frage:	An wen wendet sich die Betriebsanleitung eines Gabelstaplers?

Antwort:

x	Fahrer.

	Lagerarbeiter.

	Einkäufer.

41. Frage:		Langes Rückwärtsfahren …

Antwort:

	Verringert den Energieverbrauch.

	Erhöht den Reifenverschleiß.

x	Belastet die Wirbelsäule.

42. Frage:	Die Mitnahme einer 2. Person ist erlaubt, wenn …

Antwort:

	Der Stapler über eine geschlossene Fahrerkabine verfügt.

x	Dies in der Betriebsanweisung geregelt ist.

	Neben dem Fahrer ausreichend Platz vorhanden ist.

43. Frage:		Was wird in der Betriebsanleitung unter anderem beschrieben?

Antwort:

x	Bestimmungsgemäße Verwendung.

	Verhalten bei Einsatz im Straßenverkehr.

	Anforderung an den Sachkundigen.

44. Frage:		Wie muss die Last beim Befahren einer Gefällstrecke geführt werden?

Antwort:

	In Gitterboxen.

x	Bergseitig.

	Talseitig.

45. Frage:	Wer ist nach der Inbetriebnahme eines Gabelstaplers für die Behebung von Schäden zuständig?

Antwort:

	Der Fahrer.

	Der Hersteller.

x	Der Betreiber.

46. Frage:	Ab welcher Hubhöhe muss ein Gabelstapler mit einem Fahrerschutzdach ausgerüstet sein?

Antwort:

	2,40m.

x	1,80m.

	1,20m.

47. Frage:	Was passiert, wenn sich in einem Schmalgang der mit einer stationären Warnanlage gesichert ist, gleichzeitig ein Fußgänger und ein Gabelstapler befinden?

Antwort:

x	Es wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst.

	Nur die Warnsirene schaltet sich ein.

	Es wird nur ein optischer Alarm ausgelöst.

48. Frage:	Was bedeutet das nebenstehende Zeichen?

Antwort:

x	Explosionsgefährdeter Bereich.

	Ware für den Export.

	Ex-territorialer Bereich.

49. Frage:	Werden Gabelstapler im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt, so benötigen diese ein amtliches Kennzeichen, wenn …

Antwort:

	Die Tragfähigkeit über 3.000 kg beträgt.

	Das zulässige Gesamtgewicht 7,5 t überschreitet.

x	Sie schneller als 20 km/h fahren können.

50. Frage:	Wie hoch darf das max. Gewicht bei einem Lastschwerpunktabstand von 700 mm sein?

Antwort:

	2000kg

x	2500kg

	3000kg